MERIVUS

功能说明书

多无人机智能地面站 · 当前功能、创新点与边界

软件版本：0.1.0-dev.1（Development Preview）
文档日期：2026-07-23

本说明书描述开发测试版功能，不构成生产部署或真实飞行授权

目  录

1 文档说明	1

1.1 编写目的	1

1.2 软件定位	1

1.3 版本范围	1

2 软件总体功能	1

2.1 功能组成	1

2.2 典型使用流程	2

3 地面站与地图功能	2

3.1 主界面与飞行器状态	2

3.2 地图快捷操作	2

3.3 任务规划与人工控制	2

4 多无人机功能	3

4.1 多机态势显示	3

4.2 目标选择与框选	3

4.3 右键调度与临时航点队列	3

4.4 命令中心与链路诊断	3

5 AI Assistant 功能	3

5.1 AI 聊天与飞行指导建议	3

5.2 本机 Agent 与 Provider	4

5.3 建议生成与安全校验	4

5.4 建议与执行隔离	4

6 功能创新点	4

6.1 基于成熟地面站的低侵入式定制	4

6.2 面向多机的快速交互	4

6.3 QGC 托管的本机 Agent	5

6.4 模型输出规范化与双层约束	5

6.5 AI 建议与飞行执行强隔离	5

6.6 多域状态聚合	5

7 当前功能状态与限制	5

7.1 当前主要限制	6

8 后续功能路线	6

8.1 当前优先任务	6

8.2 联调与发布完善	7

8.3 登录、后端和数据库	7

8.4 暂缓功能	7

9 结论	7

1 文档说明

1.1 编写目的

本文档用简明方式说明 MERIVUS 当前版本能够完成的主要工作、各功能之间的关系、与原生 QGroundControl 的边界以及现阶段尚未具备的能力，供用户、研发和项目评审人员了解软件功能。

1.2 软件定位

MERIVUS 是基于 QGroundControl 4.3 Custom Build 开发的多无人机智能地面站。系统保留 QGC 的飞行器连接、地图、任务规划和 Guided 操作能力，在此基础上增加多机目标选择、快速调度、状态汇总、本机 AI Assistant 和本机 Agent 管理等功能。

1.3 版本范围

本文适用于 0.1.0-dev.1 开发测试版。当前代码已形成阶段性初版，但部分功能只完成了代码实现或历史验证，尚未完成完整 GUI 联调、SITL 回归、发布包验证和真实飞机验证。

状态说明：“已实现”表示相关代码已进入仓库；“已验证”必须有明确测试证据。文件或界面存在，不等于功能已经完成全部验证。

2 软件总体功能

2.1 功能组成

MERIVUS 由定制 QGC 界面、Qt/C++ 集成层、本机 Python Agent 和模型 Provider 四部分组成。QGC 负责飞行器连接、地图显示和用户交互；C++ 层负责 Agent 通信、结果校验和安全策略；Python Agent 负责组织对话请求并适配 Mock 或本机 Ollama；模型结果最终只以文本和 ActionProposal 建议形式返回界面。

地面站基础功能：连接飞行器、查看地图和遥测、规划任务、使用 Guided 操作。

多机功能：查看多架飞行器、选择目标集合、保持相对布局进行地图调度。

状态与诊断：汇总飞行模式、电池、GPS/RTK、链路、姿态和 IMU 等信息。

AI Assistant：回答状态和飞行知识问题，并生成可审查的飞行指导建议。

本机 Agent：在 QGC 旁运行，提供 Mock/Ollama Provider、输出规范化和服务状态接口。

2.2 典型使用流程

启动 MERIVUS，并在 Mock、SITL 或人工授权的环境中连接飞行器。

在主界面查看飞行器位置、飞行状态、电池、GPS 和链路信息。

通过列表、地图图标或框选确定当前关注的单机或多机目标。

使用 QGC 原生操作或 MERIVUS 定制地图交互进行任务准备和人工调度。

需要解释或建议时打开 AI Assistant，阅读回复和风险提示；建议不会自动变成飞行命令。

3 地面站与地图功能

3.1 主界面与飞行器状态

主界面以飞行地图为核心，显示飞行器位置、航迹和基础状态。顶部工具栏汇总连接状态、飞行模式、电池和 GPS/RTK 信息；侧边区域提供命令中心、飞行参数、遥测状态和多机列表。没有实际遥测数据时，预留区域或占位数值不表示相应硬件已经接入。

3.2 地图快捷操作

地图中的 Go to location、Orbit at location、ROI at location 和 Set home here 属于原生 QGroundControl 的 Guided 地图功能。MERIVUS 在定制飞行页面中保留这些操作，使用户能够在符合 QGC 可见条件和飞行状态要求时调用。

创新边界：上述四项原生菜单本身不属于 MERIVUS 创新点。MERIVUS 的定制内容主要是多机目标选择、右键快速调度、临时队列预览以及与命令中心的组合交互。

3.3 任务规划与人工控制

系统继续使用 QGC 的任务规划和 Guided 控制框架。操作者可以准备航点任务，并通过命令中心访问起飞、降落、返航等人工操作入口。此类功能涉及真实 Vehicle 或 Mission 调用，必须与 AI 建议链路分开理解，并在后续安全收敛中统一确认、审计和回归测试。

4 多无人机功能

4.1 多机态势显示

MERIVUS 复用 QGC 的 MultiVehicleManager 管理多架 Vehicle，并在地图和列表中显示各飞行器。用户可以切换焦点飞行器，查看不同目标的模式、电量、位置和链路摘要。该功能用于形成多机态势视图，不等同于已经实现自主编队控制。

4.2 目标选择与框选

用户可以通过多机列表、地图图标或矩形框选建立当前目标集合。选择结果用于地图高亮、焦点切换和后续人工调度。当前实现仍需要进一步统一目标冻结、重复系统编号处理和遥测时效检查。

4.3 右键调度与临时航点队列

普通右键可将当前飞行器或已选集合指向地图目标；按住 Shift 右键可建立临时航点队列，用户确认后再形成任务。多机调度以编队质心到目标的位移为基础，尽量保持各飞行器的相对位置，并对发送时序进行错峰处理。

安全限制：该部分存在真实飞行调用入口，但当前缺少完整的统一前置检查、逐阶段执行审计和多机 SITL 回归证据，不能据此声称已经完成实机安全验收。

4.4 命令中心与链路诊断

命令中心集中显示任务、飞行控制、焦点 UAV 参数、ESC 状态和多机列表。链路诊断模块用于汇总连接、GPS/RTK 和相关健康信息，帮助操作者快速发现通信或定位异常。视频、环境数据及部分硬件状态仍属于预留或待联调能力。

5 AI Assistant 功能

5.1 AI 聊天与飞行指导建议

AI Assistant 提供自然语言对话入口。用户可以询问飞行状态、参数含义、常见故障和操作注意事项，也可以请求飞行指导建议。界面会显示文字回复、候选动作、风险等级和需要确认的信息。

5.2 本机 Agent 与 Provider

QGC 可通过 AiAgentClient 与本机 Python Agent 通信，并由 AiServiceSupervisor 管理服务生命周期。Agent 支持确定性的 Mock Provider 和本机 Ollama Provider；当前没有生产云 Provider，也不要求把 API Key 写入 QML 或仓库。Agent 不可用时，QGC 的非 AI 基础功能应继续工作。

5.3 建议生成与安全校验

模型返回内容先经过 Proposal Normalizer 统一结构，再由 QGC C++ 层的 AiSchemaValidator 和 AiCommandPolicy 重新检查。通过检查的结果仍只是 ActionProposal 候选建议，用于界面展示和人工判断，不代表命令已发送、飞行器已确认或动作已完成。

5.4 建议与执行隔离

当前版本没有把 AI proposal 接入 Vehicle、MAVLink、PX4 或多机执行器。界面中的“确认建议”不会执行真实飞行动作，配置中的外部网络和飞行执行也默认关闭。LLM 只能生成文本和结构化意图，不能获得通用飞行控制权限。

6 功能创新点

6.1 基于成熟地面站的低侵入式定制

MERIVUS 采用 QGroundControl Custom Build 方式，将自研界面、AI 和多机能力集中在 custom、agent 和 schemas 等目录，尽量复用上游飞控协议、地图和任务框架。这种方式减少了重新开发完整地面站的成本，也便于继续跟踪上游能力。

6.2 面向多机的快速交互

系统把列表选择、地图框选、右键目标和临时航点队列组合为连续操作流程，使操作者能够快速确定目标集合并形成多机调度意图。相对位移方式可在移动目标位置时尽量保持原有队形，但目前仍处于验证阶段。

6.3 QGC 托管的本机 Agent

AI 服务以本机 sidecar 形式运行，由 QGC 负责发现、启动、健康检查和退出清理。模型或 Agent 故障不会改变 QGC 主飞行功能的基本可用性，同时避免让 QML 直接保存密钥或访问外部模型网络。

6.4 模型输出规范化与双层约束

Agent 侧负责处理 Markdown、嵌套 JSON 和字段差异，将不同模型输出归一化；QGC C++ 侧再按本地 Schema 和 Command Policy 独立判断。双层处理降低模型输出不稳定直接影响地面站逻辑的风险。

6.5 AI 建议与飞行执行强隔离

系统将 AI 定位为解释和建议工具，而不是飞行控制器。即使模型生成格式正确的 ActionProposal，当前版本也只允许预览，不允许直接调用 MAVLink。这一隔离是现阶段最重要的安全设计。

6.6 多域状态聚合

MERIVUS 将多机信息、链路、GPS/RTK、ESC、姿态和 IMU 等状态集中到定制界面，减少用户在多个页面之间切换。该功能的价值在于统一态势展示，但具体硬件数据源仍需按设备逐项联调。

7 当前功能状态与限制

下表只给出当前版本的简要状态，用于避免把规划能力写成已交付功能。详细测试证据以 docs/handoff/07_TEST_AND_VERIFICATION_MATRIX.md 为准。

| 功能模块 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| QGC 基础地面站与 MERIVUS 主界面 | 已实现 | 历史构建可用；本次文档修改未重新构建。 |
| 多机显示、选择与地图调度 | 已实现未完整验证 | 代码已落库；统一安全基线和多机 SITL 回归不足。 |
| 命令中心与链路诊断 | 已实现未完整验证 | 部分入口可直接调用 Vehicle；硬件和长期运行待验证。 |
| AI 聊天与指导建议 | 已实现未完整验证 | 建议只显示、不执行；QGC GUI 与真实模型仍待完整联调。 |
| Python Agent、Mock、Normalizer | 已实现并有局部验证 | 仓库有自动化测试证据；不代表全部端到端通过。 |
| Ollama 本地模型 | 接口已实现 | 当前仓库无本次真实模型运行证据。 |
| PyInstaller onedir 打包 | 历史 POC | 干净电脑、签名、升级和卸载尚未验证。 |
| 登录、后端、数据库、GIS 安全和 AI Executor | 规划中 | 当前版本不具备这些生产能力。 |

7.1 当前主要限制

没有 AI 到真实 Vehicle、MAVLink 或 PX4 的执行链路。

非 AI 的多机和命令中心入口尚未完成统一确认、目标冻结和逐阶段审计。

当前没有完整的干净 Windows 构建、发布安装、长期运行和升级验证。

当前没有真实飞机端到端验证，不能将开发测试结果作为现场飞行许可。

GIS 航点安全、账号权限、云端服务和数据库仍属于后续规划。

8 后续功能路线

8.1 当前优先任务

下一步应优先收敛 CommandCenterOverlay、FlyViewMap 和 SwarmController 中现有的非 AI 高风险执行入口，建立统一的目标冻结、前置条件检查、明确确认、逐机结果和审计记录，并使用 Mock 与 PX4 SITL 建立可重复回归。

8.2 联调与发布完善

完成安全基线后，应验证 QGC 与 Agent 的启动、健康检查、请求、异常退出和端口释放，并建立干净 Windows 环境下的可重复构建与 onedir 发布流程。Ollama 模型评估应固定模型版本、样例集和通过标准。

8.3 登录、后端和数据库

登录系统、后端服务和数据库不建议作为当前紧接 AI 模块的首要大阶段。只有在多用户协作、远程设备管理、任务留存或云端审计需求明确后，才应进入账号、组织、权限、API 和数据模型设计；否则会提前扩大安全、部署和运维范围。

8.4 暂缓功能

真实 AI 飞行执行、生产云 Provider、GIS 三维碰撞计算和真实飞机自动化测试应继续暂缓。这些能力必须分别完成架构设计、威胁分析、仿真验证和人工安全审批后再实施。

9 结论

MERIVUS 0.1.0-dev.1 已形成以 QGC 为基础的多机地面站和本机 AI 辅助初版。当前最成熟的价值是多机界面、状态聚合和“只建议、不执行”的 AI 链路；项目下一阶段应先完成飞行入口安全收敛与可重复验证，再决定是否进入登录、后端和数据库建设。